| Firma: Arbeitsbereich: Baustelle Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kabelgraben Tätigkeit: Reinigen von Kabelenden | Stand: B010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kabelreiniger |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut ‒ Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, Narkotische Wirkung, Atembeschwerden möglich ‒ Dämpfe sind entzündbar |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Kabelgraben nur mit Kleinstgebinden oder besonderen Lösemittelspendern hantieren ‒ Schutzhandschuhe tragen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Hände nicht mit Lösemittel reinigen ‒ Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken ‒ Beim Umfüllen aus größeren Gebinden Schutzbrille tragen ‒ Sonstige Zündquellen fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittel mit vorhandenem Feuerlöscher oder Sand löschen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen Bei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Putzlappen und leere Gebinde getrennt in verschließbaren Behältnissen sammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle Tel.: zuführen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |