| Firma: Arbeitsbereich: Baustelle Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kabelgraben Tätigkeit: Reinigen von Kabelenden | Stand: B010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kabelreiniger |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, Narkotische Wirkung, Atembeschwerden möglich Dämpfe sind entzündbar |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Im Kabelgraben nur mit Kleinstgebinden oder besonderen Lösemittelspendern hantieren Schutzhandschuhe tragen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Hände nicht mit Lösemittel reinigen Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken Beim Umfüllen aus größeren Gebinden Schutzbrille tragen Sonstige Zündquellen fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittel mit vorhandenem Feuerlöscher oder Sand löschen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen Bei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Putzlappen und leere Gebinde getrennt in verschließbaren Behältnissen sammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle Tel.: zuführen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |