| Firma: Arbeitsbereich: Baustelle Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kabelgraben Tätigkeit: Reinigung von Kabelenden | Stand: B041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kabelreiniger in Spraydosen (Druckgaspackungen) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, narkotische Wirkung, Atembeschwerden möglich Dämpfe sind entzündbar Gase des Treibmittels sind extrem entzündbar (Propan/Butan-Gemisch) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe tragen. Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Hände nicht mit Lösemittel reinigen. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Sonstige Zündquellen (z.B. elektrische Betriebsmittel, Verwendung von Flüssiggas) vermeiden. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittel mit vorhandenem Feuerlöscher oder Sand löschen. Vorgesetzten informieren. Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen. Bei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informieren. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Putzlappen und leere Gebinde getrennt, in verschließbaren Behältnissen sammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle Tel.: zuführen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |