| Firma: Arbeitsbereich: Lackiererei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Waschplatz Tätigkeit: Reinigen von Lackierwerkzeugen | Stand: B015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Waschverdünner enthält Xylol, Toluol, Benzine |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der Haut ‒ Reizt Augen, Haut und Schleimhäute ‒ Hautkontakt führt zur Entfettung ‒ Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar ‒ Wassergefährdend; nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung (lautes Absauggeräusch) sofort dem Vorgesetzten melden! ‒ Schutzbrille Schutzhandschuhe und Gummischürze tragen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung(vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Sonstige Zündquellen (z. B. Brennerflammen, ) fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes mit Aufsaugmittel aufnehmen und in Sicherheitsbehältnis geben ‒ Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen, Vorgesetzten informieren; Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel unter fließendem Wasser reinigen ‒ Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen ‒ Getränkte Kleidung sofort wechseln ‒ Einatmen: Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren ggf. Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Getränkte Lappen und Aufsaugemittel in Sicherheitsbehälter geben Volle Sammelbehälter von , Tel.: abholen lassen Datum: Unterschrift: |  |  |  |