| Firma: Arbeitsbereich: Lackiererei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Waschplatz Tätigkeit: Reinigen von Lackierwerkzeugen | Stand: B015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Waschverdünner enthält Xylol, Toluol, Benzine |  |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der Haut – Reizt Augen, Haut und Schleimhäute – Hautkontakt führt zur Entfettung – Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar – Wassergefährdend; nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung (lautes Absauggeräusch) sofort dem Vorgesetzten melden! – Schutzbrille Schutzhandschuhe und Gummischürze tragen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Sonstige Zündquellen (z.B. Brennerflammen, ) fernhalten |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttetes mit Aufsaugmittel aufnehmen und in Sicherheitsbehältnis geben – Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen, Vorgesetzten informieren; Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel unter fließendem Wasser reinigen – Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen – Getränkte Kleidung sofort wechseln – Einatmen: Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren ggf. Arzt aufsuchen – Ersthelfer Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Getränkte Lappen und Aufsaugemittel in Sicherheitsbehälter geben Volle Sammelbehälter von , Tel.: abholen lassen |  |  |  |  |