| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Reinigungsplatz Tätigkeit: Reinigen und Entfetten von Metallteilen | Stand: B017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Reinigungsmittel enthält Isoparaffine |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | – Hautkontakt führt zur Entfettung; Reizung möglich – Dämpfe können zu Benommenheit und Atembeschwerden führen – Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind entzündbar – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Reinigungsbehältnisse bei Nichtgebrauch stets geschlossen halten – Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Körbe, Sieb usw.) ausschließen – Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttetes mit Bindemittel aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen – Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen, Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augenspüleinrichtung) ausspülen – Hautkontakt: mit Hautreinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen – Durchtränkte Kleidung sofort wechseln – Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Durchtränkte Lappen und Bindemittel in Sammelbehälter geben – Volle Sammelbehälter von Tel.: abholen lassen |  |  |  |  |