| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Reinigungsplatz Tätigkeit: Reinigen und Entfetten von Metallteilen | Stand: B017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reinigungsmittel enthält Isoparaffine |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Hautkontakt führt zur Entfettung; Reizung möglich Dämpfe können zu Benommenheit und Atembeschwerden führen Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind entzündbar Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Reinigungsbehältnisse bei Nichtgebrauch stets geschlossen halten Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Körbe, Sieb usw.) ausschließen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit Bindemittel aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen, Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augenspüleinrichtung) ausspülen Hautkontakt: mit Hautreinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen Durchtränkte Kleidung sofort wechseln Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Durchtränkte Lappen und Bindemittel in Sammelbehälter geben Volle Sammelbehälter von Tel.: abholen lassen Datum: Unterschrift: |  |  |  |