| Firma: Arbeitsbereich: Optische Werkstatt Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Reinigungsplatz Tätigkeit: Reinigen von optischen Gläsern | Stand: B018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Die Reinigungsflüssigkeiten sind: Aceton, Propanol-2, Spiritus |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Dämpfe haben eine höhere Dichte als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar – Das Einatmen von Dämpfen kann zu Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen führen – Kann die Augen und die Atemwege/Schleimhäute reizen – Hautkontakt führt zur Entfettung der Haut – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette, Taucheinrichtung etc.) ausschließen – Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschließen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Sonstige Zündquellen (Brenner, Flamme) fernhalten – Reste nicht in den Ausguss kippen, sondern in den Sicherheitsbehälter für Lösemittel geben |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher benutzen Vorgesetzten informieren Verschüttete Lösemittel: – Größere Mengen Lösemittel mit Universalbinder aufnehmen – Kleinere Mengen Lösemittel mit Putztuch aufnehmen Dabei lösemittelbeständige Handschuhe benutzen Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel und Wasser reinigen – Bei Übelkeit und Benommenheit Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt aufsuchen – Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Mit Lösemittel getränkte Tücher sowie gebrauchten Universalbinder in verschließbare Behälter geben – Volle Behältnisse Frau/Herrn Tel.: zur Entsorgung geben |  |  |  |  |