| Firma: Arbeitsbereich: Optische Werkstatt Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Reinigungsplatz Tätigkeit: Reinigen von optischen Gläsern | Stand: B018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Die Reinigungsflüssigkeiten sind: Aceton, Propanol-2, Spiritus |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Dämpfe haben eine höhere Dichte als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar Das Einatmen von Dämpfen kann zu Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen führen Kann die Augen und die Atemwege/Schleimhäute reizen Hautkontakt führt zur Entfettung der Haut Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette, Taucheinrichtung etc.) ausschließen Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschließen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Sonstige Zündquellen (Brenner, Flamme) fernhalten Reste nicht in den Ausguss kippen, sondern in den Sicherheitsbehälter für Lösemittel geben |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher benutzen Vorgesetzten informieren Verschüttete Lösemittel: Größere Mengen Lösemittel mit Universalbinder aufnehmen Kleinere Mengen Lösemittel mit Putztuch aufnehmen Dabei lösemittelbeständige Handschuhe benutzen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel und Wasser reinigen Bei Übelkeit und Benommenheit Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt aufsuchen Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Lösemittel getränkte Tücher sowie gebrauchten Universalbinder in verschließbare Behälter geben Volle Behältnisse Frau/Herrn Tel.: zur Entsorgung geben Datum: Unterschrift: |  |  |  |