| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Informationstechnik Werkstatt Tätigkeit: Oberflächenreinigung mit Kleinstmengen von weniger als 1 Liter pro Monat | Stand: B151 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Lösemittel (Bezeichnung im Betrieb nennen!) (Aceton, Ethanol, Spezialbenzin) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Verursacht Augen- und Hautreizungen Dampf-/Luftgemische sind explosionsfähig Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung Wassergefährdungsklasse (WGK): |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Augen- und Hautkontakt vermeiden Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Behälter bei Nichtgebrauch stets verschlossen halten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Entstehungsbrand: Feuerlöscher (z.B. Pulver oder Schaum) einsetzen. Nicht mit Wasser löschen! Im Brandfall: Bereich sofort verlassen; Feuerwehr alarmieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen und benetzte Körperteile mit Wasser und Seife abwaschen Augenkontakt: Sofort mindestens 10 Minuten mit Wasser spülen; Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluftzufuhr Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nach Verschütten mit Universalbinder aufsaugen und in feuersicherem, geschlossenem Behälter verwahren Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |