| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Informationstechnik Werkstatt Tätigkeit: Oberflächenreinigung mit Kleinstmengen von weniger als 1 Liter pro Monat | Stand: B151 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Lösemittel (Bezeichnung im Betrieb nennen!) (Aceton, Ethanol, Spezialbenzin) |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar - Verursacht Augen- und Hautreizungen - Dampf-/Luftgemische sind explosionsfähig - Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung - Wassergefährdungsklasse (WGK): |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Augen- und Hautkontakt vermeiden - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten - Behälter bei Nichtgebrauch stets verschlossen halten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | - Entstehungsbrand: Feuerlöscher (z.B. Pulver oder Schaum) einsetzen. Nicht mit Wasser löschen! - Im Brandfall: Bereich sofort verlassen; Feuerwehr alarmieren Notruf: |  |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen und benetzte Körperteile mit Wasser und Seife abwaschen Augenkontakt: Sofort mindestens 10 Minuten mit Wasser spülen; Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluftzufuhr Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten mit Universalbinder aufsaugen und in feuersicherem, geschlossenem Behälter verwahren - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |  |