| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Informationstechnik Werkstatt Tätigkeit: Oberflächenreinigung mit Kleinstmengen von weniger als 1 Liter pro Monat | Stand: B151 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Lösemittel (Bezeichnung im Betrieb nennen!) (Aceton, Ethanol, Spezialbenzin) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar ‒ Verursacht Augen- und Hautreizungen ‒ Dampf-/Luftgemische sind explosionsfähig ‒ Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung ‒ Wassergefährdungsklasse (WGK): |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Augen- und Hautkontakt vermeiden ‒ Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten ‒ Behälter bei Nichtgebrauch stets verschlossen halten ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Entstehungsbrand: Feuerlöscher (z. B. Pulver oder Schaum) einsetzen. Nicht mit Wasser löschen! ‒ Im Brandfall: Bereich sofort verlassen; Feuerwehr alarmieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen und benetzte Körperteile mit Wasser und Seife abwaschen Augenkontakt: Sofort mindestens 10 Minuten mit Wasser spülen; Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluftzufuhr Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Verschütten mit Universalbinder aufsaugen und in feuersicherem, geschlossenem Behälter verwahren ‒ Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |