| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Reinigungsplatz Tätigkeit: Reinigen und Entfetten von Metallteilen | Stand: B017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reinigungsmittel enthält Isoparaffine |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Hautkontakt führt zur Entfettung; Reizung möglich ‒ Dämpfe können zu Benommenheit und Atembeschwerden führen ‒ Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind entzündbar ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Reinigungsbehältnisse bei Nichtgebrauch stets geschlossen halten ‒ Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Körbe, Sieb usw.) ausschließen ‒ Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes mit Bindemittel aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen ‒ Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen, Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augenspüleinrichtung) ausspülen ‒ Hautkontakt: mit Hautreinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen ‒ Durchtränkte Kleidung sofort wechseln ‒ Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Durchtränkte Lappen und Bindemittel in Sammelbehälter geben ‒ Volle Sammelbehälter von Tel.: abholen lassen Datum: Unterschrift: |  |  |  |