| Firma: Arbeitsbereich: Optische Werkstatt Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Reinigungsplatz Tätigkeit: Reinigen von optischen Gläsern | Stand: B018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Die Reinigungsflüssigkeiten sind: Aceton, Propanol-2, Spiritus |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Dämpfe haben eine höhere Dichte als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar ‒ Das Einatmen von Dämpfen kann zu Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen führen ‒ Kann die Augen und die Atemwege/Schleimhäute reizen ‒ Hautkontakt führt zur Entfettung der Haut ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette, Taucheinrichtung etc.) ausschließen ‒ Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschließen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Sonstige Zündquellen (Brenner, Flamme) fernhalten ‒ Reste nicht in den Ausguss kippen, sondern in den Sicherheitsbehälter für Lösemittel geben |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher benutzen Vorgesetzten informieren Verschüttete Lösemittel: ‒ Größere Mengen Lösemittel mit Universalbinder aufnehmen ‒ Kleinere Mengen Lösemittel mit Putztuch aufnehmen Dabei lösemittelbeständige Handschuhe benutzen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel und Wasser reinigen ‒ Bei Übelkeit und Benommenheit Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt aufsuchen ‒ Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Lösemittel getränkte Tücher sowie gebrauchten Universalbinder in verschließbare Behälter geben ‒ Volle Behältnisse Frau/Herrn Tel.: zur Entsorgung geben Datum: Unterschrift: |  |  |  |