| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Werkstatt Tätigkeit: Entfetten | Stand: B103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Ethanol |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar ‒ Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen) ‒ Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden (Zentrale Atemlähmung, Lungenödem, Nervenschäden) führen. Kann die Atemwege, Augen, Verdauungswege reizen. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Bei Dämpfen mit Absaugung arbeiten! ‒ Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! ‒ Nicht auf heiße Flächen spritzen! ‒ Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! ‒ Schlag und Reibung vermeiden! ‒ Gefäße nicht offenstehen lassen! Vorratsmenge auf einen halben Schichtbedarf beschränken! ‒ Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen und Haut vermeiden! ‒ Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen Augenschutz: Gestellbrille! ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Mit saugfähigem Material (z. B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wasser im Sprühstrahl! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzanzug! Notruf: Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken; keine Hausmittel Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abfälle dürfen nicht vermischt werden und müssen getrennt gesammelt werden! Datum: Unterschrift: |  |  |  |