| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ausputzmaschine Tätigkeit: | Stand: B125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten an Ausputzmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | Steharbeitsplätze: ‒ ergonomisch günstige Körperhaltung einnehmen ‒ zur Höhenanpassung Stehroste benutzen Im Bereich rotierender Bürsten, Schleifbänder, Polierscheiben: ‒ bewegliche Verkleidungen nur im Stillstand öffnen Im Antriebswellenbereich: ‒ Wellen verdecken oder mit losen Hülsen sichern Beim Arbeiten an rotierenden Werkzeugen: ‒ keine lose hängende Kleidung oder Schmuckstücke tragen ‒ keine Handschuhe tragen ‒ lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen ‒ Schnürsenkel am zu reparierenden Schuh entweder entfernen oder zusammenbinden und im Innern des Schuhs unterbringen ‒ nicht benutzte Antriebe abschalten Im Fräsbereich: ‒ Führungsscheiben immer benutzen ‒ nicht benutzte Fräswerkzeuge verdecken Bei Metallschliff: ‒ Staubklappen schließen ‒ keine Schlüsselbearbeitung Beim Schleifen von Leder, ähnlichen Stoffen und Holz: ‒ nur mit wirksamer Absaugung arbeiten ‒ nicht benutzte Absaugöffnungen schließen ‒ Schleifabgang in Richtung Absaugöffnung lenken Beim Schleifen von Gummi und Kunststoffen: ‒ vor Arbeitsbeginn abgenutzte Schleifbänder wechseln ‒ zu hohen Anpressdruck vermeiden; öfter absetzen |  |  |  |
| ## Verhaltensregeln beim Werkzeugwechsel |  |  |  |  |  |
|  | ‒ An Schleifbändern die Pfeilrichtung beachten ‒ Beim Fräswerkzeugwechsel immer Hilfsmittel benutzen ‒ Bajonettverschlüsse sorgfältig einhaken ‒ Nur dauernd benutzte Werkzeuge auf vorgesehenem Platz auf der Ausputzmaschine ablegen |  |  |  |  |
| # Fortsetzungsseite B 125-2 Arbeiten an Ausputzmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Verhaltensregeln bei Reinigung und Wartung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine stets vorher ausschalten, Hauptschalter auf „0“ stellen oder Stecker ziehen, Stillstand abwarten ‒ Staubkasten und Staubsack arbeitstäglich abends entleeren ‒ Staubsack regelmäßig abrütteln ‒ Staubsackdichtigkeit regelmäßig prüfen ‒ Beim Entsorgen des abgeschiedenen Staubes geeignete Hilfsmittel benutzen, Staubaufwirbeln vermeiden, ggfs. Staubmaske benutzen |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Absaugung sofort abschalten ‒ Feuerlöscher benutzen ‒ Alarmplan beachten |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Mängel und Funktionsstörungen sofort melden Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Verletzte bergen ‒ Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |