| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuhreparatur und Orthopädieschuhtechnik Tätigkeit: Sohlen kleben | Stand: B064 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Lösungsmittelhaltiger Klebstoff auf Polychloropren-Basis, toluolfrei |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Leicht entzündbar - Reizt die Augen und die Haut - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - Entwickelt im Brandfall ätzende Gase (Chlorwasserstoff) - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten - Fass und Nachfüllbehälter dicht geschlossen halten - Von Zündquellen fernhalten - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich im Brandfall sofort verlassen - Entstehungsbrände mit Pulver oder Kohlendioxid löschen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen, Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfetten Augenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – Augenarzt Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten mit Putzlappen aufnehmen und in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren. Reste nicht in Abflüsse schütten - Darf nicht in das Erdreich, Grund- oder Abwasser gelangen |  |  |  |  |