| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädie- schuhmacher Tätigkeit: | Stand: B070 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Sohlenlöser, xylolhaltig |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Leicht entzündbar - Reizt die Augen und die Haut - Gesundheitsschädlich; Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Hautkontakt vermeiden - Auftrag nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen - Von Zündquellen fernhalten - Behälter bei Nichtgebrauch stets verschlossen halten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Entstehungsbrand: Feuerlöscher (Pulver oder Schaum) einsetzen Nicht mit Wasser löschen - Im Brandfall Bereich sofort verlassen; Feuerwehr alarmieren Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen, Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfetten Augenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – Augenarzt Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten mit Universalbinder aufsaugen und in feuersicherem, geschlossenem Behälter verwahren - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |