| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädieschuhmacher Tätigkeit: Gummisohlenverklebung | Stand: B071 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Halogenierungsmittel enthält halogenabspaltende Verbindung in organischem Lösemittel |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Leicht entzündbar. Reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Beim Erhitzen und im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Vor Beginn der Arbeiten Absaugung einschalten Von Zündquellen fernhalten – Rauchverbot Beim Umfüllen Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Nach Schichtende werden Reste von eingesammelt |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei defekter Absaugung verständigen Löschmittel bei Entstehungsbrand: Feuerlöscher Bei Brand Arbeitsbereich verlassen – Sammelbereich: Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen, Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfetten Augenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – Augenarzt Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Übernimmt Darf nicht in die Kanalisation gelangen, schwach wassergefährdend Datum: Unterschrift: |  |  |  |