| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädieschuhmacher Tätigkeit: Gummisohlenverklebung | Stand: B071 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Halogenierungsmittel enthält halogenabspaltende Verbindung in organischem Lösemittel |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Leicht entzündbar. - Reizt die Augen. - Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - Beim Erhitzen und im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich - Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Vor Beginn der Arbeiten Absaugung einschalten - Von Zündquellen fernhalten – Rauchverbot - Beim Umfüllen Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren - Nach Schichtende werden Reste von eingesammelt |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei defekter Absaugung verständigen - Löschmittel bei Entstehungsbrand: Feuerlöscher - Bei Brand Arbeitsbereich verlassen – Sammelbereich: Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen, Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfetten Augenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – Augenarzt Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Übernimmt - Darf nicht in die Kanalisation gelangen, schwach wassergefährdend |  |  |  |  |