| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädie- schuhmacher Tätigkeit: | Stand: B076 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Gummilösung (enthält Kohlenwasserstofflösemittel) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen - Leicht entzündbar - Reizt die Haut - Gesundheitsschädlich; Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten - Von Zündquellen fernhalten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren - Nachfüllbehälter dicht geschlossen halten |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Nur Entstehungsbrände mit Pulver-, CO2- oder Schaumlöscher bekämpfen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, benetzte Körperteile mit Wasser und Seife waschen, rückfetten Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten mit Universalbinder, Sand, Torf oder Sägemehl aufnehmen und in feuersicherem, geschlossenem Behälter verwahren - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |