| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädie- schuhmacher Tätigkeit: Schuhfertigung | Stand: B077 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Polyurethan-Klebstoff |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Leicht entzündbar - Reizt die Augen und die Atmungsorgane - Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken - Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht zu nah am Gesicht einstreichen, Hautkontakt vermeiden - Zündquellen fernhalten – nicht rauchen - Klebstoffauftrag nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen - Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen - Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten - Beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bekämpfen - Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren - Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden - Zündquellen fernhalten, keine elektrischen Schalteinrichtungen betätigen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Nach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Ausgetrocknete Leergebinde einer geordneten Entsorgung zuführen |  |  |  |  |