| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädieschuhmacher Tätigkeit: Schuhfertigung | Stand: B077 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Polyurethan-Klebstoff |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Leicht entzündbar Reizt die Augen und die Atmungsorgane Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Nicht zu nah am Gesicht einstreichen, Hautkontakt vermeiden Zündquellen fernhalten – nicht rauchen Klebstoffauftrag nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten Beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bekämpfen Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden Zündquellen fernhalten, keine elektrischen Schalteinrichtungen betätigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Nach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Ausgetrocknete Leergebinde einer geordneten Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |