| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Orthopädieschuhtechnik Leistenfertigung Tätigkeit: Leistenschleifen/-fräsen | Stand: B078 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Buchenholzstaub |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Buchenholzstaub ist als Krebs erzeugend eingestuft (Nasenschleimhautkrebs) - Staub kann mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Absauganlage benutzen - Arbeitsplatz durch Saugen regelmäßig von Spänen und Staubablagerung säubern (kehren oder blasen ist grundsätzlich nicht zulässig) - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Entstehungsbrände mit Pulverlöscher bekämpfen, dabei Staubablagerungen möglichst nicht aufwirbeln, Staubexplosionsgefahr! - Bei kurzzeitig großen Staubmengen Partikelmaske P2 benutzen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Augenkontakt mit viel Wasser weit geöffnetes Lid spülen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Holzstaub und -späne in sammeln |  |  |  |  |