| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuhfertigung/Montage Tätigkeit: Sohlen und Schaft einstreichen | Stand: B081 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Polyurethan-Vorstrich |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Leicht entzündbar - Reizt die Augen und Atmungsorgane - Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Vor Beginn der Arbeit Absaugung einschalten, auf Funktionsfähigkeit achten - Hautkontakt vermeiden - Zündquellen fernhalten, nicht rauchen - Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten - Beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen - Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren - Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden; Zündquellen fernhalten, auch keine elektr. Schalteinrichtung betätigen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen, Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Nach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Gebinde restlos entleeren und aushärten lassen, anschließend zur Verwertung weiterleiten |  |  |  |  |