| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuhfertigung/Montage Tätigkeit: Sohlen und Schaft einstreichen | Stand: B081 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Polyurethan-Vorstrich |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Leicht entzündbar Reizt die Augen und Atmungsorgane Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Vor Beginn der Arbeit Absaugung einschalten, auf Funktionsfähigkeit achten Hautkontakt vermeiden Zündquellen fernhalten, nicht rauchen Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten Beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden; Zündquellen fernhalten, auch keine elektr. Schalteinrichtung betätigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen, Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Nach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Gebinde restlos entleeren und aushärten lassen, anschließend zur Verwertung weiterleiten Datum: Unterschrift: |  |  |  |