| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: PUR-Schuhboden- anspritzautomat Tätigkeit: Automaten bedienen | Stand: B110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| B-Komponente Enthält vorvernetzte Isocyanate mit geringem Restmonomergehalt |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Gesundheitsschädlich beim Einatmen - Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut - Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich - Kann vermutlich Krebs erzeugen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten - Absaugung regelmäßig überprüfen - Augenschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und ggf. Schutzkleidung bei Reparatur und Wartungsarbeiten am Einspritzaggregat - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Unfall oder Unwohlsein, sofort informieren - Bei Arztbesuch Etikett oder diese Betriebsanweisung vorzeigen - Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen - Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen; benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Verschlucken: Betroffene ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen, Etikett oder Datenblatt vorzeigen Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen; Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Ausgehärtete Reste mit Spachtel entfernen - Flüssige Verunreinigungen mit Sand abstreuen und aufnehmen; gute Lüftung |  |  |  |  |