| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Kleben mit PUR-Hotmelt/ Sohlen abdichten | Stand: B116 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| PUR-Hotmelt (enthält Isocyanate) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Gesundheitsschädlich - Enthält Isocyanate: Sensibilisierung (Allergie) durch Einatmen und Hautkontakt möglich - Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur - Schwach wassergefährdend - Bildet im Brandfall gefährliche Gase - Kann vermutlich Krebs erzeugen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Berührung mit heißem Klebstoff vermeiden - Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten - Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Baumwollunterziehhandschuhe und Hautschutzmittel benutzen - Bei Spritzgefahr Schutzbrille benutzen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich sofort verlassen - Brandgase nicht einatmen - Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen - Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen - Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Hautkontakt: Mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülen Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammeln und der Entsorgung durch zuführen |  |  |  |  |