| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Kleben mit PUR-Hotmelt/ Sohlen abdichten | Stand: B116 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### PUR-Hotmelt (enthält Isocyanate) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Gesundheitsschädlich Enthält Isocyanate: Sensibilisierung (Allergie) durch Einatmen und Hautkontakt möglich Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur Schwach wassergefährdend Bildet im Brandfall gefährliche Gase Kann vermutlich Krebs erzeugen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Berührung mit heißem Klebstoff vermeiden Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Baumwollunterziehhandschuhe und Hautschutzmittel benutzen Bei Spritzgefahr Schutzbrille benutzen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Gefahrenbereich sofort verlassen Brandgase nicht einatmen Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Hautkontakt: Mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülen Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammeln und der Entsorgung durch zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |