| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ausputzmaschine Tätigkeit: | Stand: B125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Arbeiten an Ausputzmaschinen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Steharbeitsplätze: - ergonomisch günstige Körperhaltung einnehmen - zur Höhenanpassung Stehroste benutzen - Im Bereich rotierender Bürsten, Schleifbänder, Polierscheiben: - bewegliche Verkleidungen nur im Stillstand öffnen - Im Antriebswellenbereich: - Wellen verdecken oder mit losen Hülsen sichern - Beim Arbeiten an rotierenden Werkzeugen: - keine lose hängende Kleidung oder Schmuckstücke tragen - lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen - Schnürsenkel am zu reparierenden Schuh entweder entfernen oder zusammenbinden und im Innern des Schuhs unterbringen - nicht benutzte Antriebe abschalten - Im Fräsbereich: - Führungsscheiben immer benutzen - nicht benutzte Fräswerkzeuge verdecken - Bei Metallschliff: - Staubklappen schließen - keine Schlüsselbearbeitung - Beim Schleifen von Leder, ähnlichen Stoffen und Holz: - nur mit wirksamer Absaugung arbeiten - nicht benutzte Absaugöffnungen schließen - Schleifabgang in Richtung Absaugöffnung lenken - Beim Schleifen von Gummi und Kunststoffen: - vor Arbeitsbeginn abgenutzte Schleifbänder wechseln - zu hohen Anpressdruck vermeiden; öfter absetzen |  |  |  |
| ## Verhaltensregeln beim Werkzeugwechsel |  |  |  |  |
|  | - An Schleifbändern die Pfeilrichtung beachten - Beim Fräswerkzeugwechsel immer Hilfsmittel benutzen - Bajonettverschlüsse sorgfältig einhaken - Nur dauernd benutzte Werkzeuge auf vorgesehenem Platz auf der Ausputzmaschine ablegen |  |  |  |

| Fortsetzungsseite B 125-2 Arbeiten an Ausputzmaschinen |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Verhaltensregeln bei Reinigung und Wartung |  |  |
|  | - Maschine stets vorher ausschalten, Hauptschalter auf "0" stellen oder Stecker ziehen, Stillstand abwarten - Staubkasten und Staubsack arbeitstäglich abends entleeren - Staubsack regelmäßig abrütteln - Staubsackdichtigkeit regelmäßig prüfen - Beim Entsorgen des abgeschiedenen Staubes geeignete Hilfsmittel benutzen, Staubaufwirbeln vermeiden, ggfs. Staubmaske benutzen |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |
|  | - Absaugung sofort abschalten - Feuerlöscher benutzen - Alarmplan beachten |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Mängel und Funktionsstörungen sofort melden - Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |
|  | - Maschine abschalten - Verletzte bergen - Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |