| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ausputzmaschine Tätigkeit: | Stand: B125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten an Ausputzmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | Steharbeitsplätze: ergonomisch günstige Körperhaltung einnehmen zur Höhenanpassung Stehroste benutzen Im Bereich rotierender Bürsten, Schleifbänder, Polierscheiben: bewegliche Verkleidungen nur im Stillstand öffnen Im Antriebswellenbereich: Wellen verdecken oder mit losen Hülsen sichern Beim Arbeiten an rotierenden Werkzeugen: keine lose hängende Kleidung oder Schmuckstücke tragen keine Handschuhe tragen lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen Schnürsenkel am zu reparierenden Schuh entweder entfernen oder zusammenbinden und im Innern des Schuhs unterbringen nicht benutzte Antriebe abschalten Im Fräsbereich: Führungsscheiben immer benutzen nicht benutzte Fräswerkzeuge verdecken Bei Metallschliff: Staubklappen schließen keine Schlüsselbearbeitung Beim Schleifen von Leder, ähnlichen Stoffen und Holz: nur mit wirksamer Absaugung arbeiten nicht benutzte Absaugöffnungen schließen Schleifabgang in Richtung Absaugöffnung lenken Beim Schleifen von Gummi und Kunststoffen: vor Arbeitsbeginn abgenutzte Schleifbänder wechseln zu hohen Anpressdruck vermeiden; öfter absetzen |  |  |  |
| ## Verhaltensregeln beim Werkzeugwechsel |  |  |  |  |  |
|  | An Schleifbändern die Pfeilrichtung beachten Beim Fräswerkzeugwechsel immer Hilfsmittel benutzen Bajonettverschlüsse sorgfältig einhaken Nur dauernd benutzte Werkzeuge auf vorgesehenem Platz auf der Ausputzmaschine ablegen |  |  |  |  |
| # Fortsetzungsseite B 125-2 Arbeiten an Ausputzmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Verhaltensregeln bei Reinigung und Wartung |  |  |  |  |  |
|  | Maschine stets vorher ausschalten, Hauptschalter auf "0" stellen oder Stecker ziehen, Stillstand abwarten Staubkasten und Staubsack arbeitstäglich abends entleeren Staubsack regelmäßig abrütteln Staubsackdichtigkeit regelmäßig prüfen Beim Entsorgen des abgeschiedenen Staubes geeignete Hilfsmittel benutzen, Staubaufwirbeln vermeiden, ggfs. Staubmaske benutzen |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | Absaugung sofort abschalten Feuerlöscher benutzen Alarmplan beachten |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Mängel und Funktionsstörungen sofort melden Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten Verletzte bergen Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |