| Firma: Arbeitsbereich: Stepperei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B127 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Bedienen von Maschinen in der Stepperei |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - An Steppmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser oder Rollfuß arbeiten. - Beim Hochklappen des Maschinenoberteils • beide Hände benutzen, • Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. - Beim Steppen • lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. - Scheren • nur in Etuis etc. am Körper tragen, • nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. - Bei der Sitzposition • auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rücklehne achten, • Nadel/Schaltwippe/Stuhl - senkrecht in einer Flucht. - An Riegelmaschinen • darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. - An Haken-/Öseneinsetz- und Nietmaschinen • muss arbeitstäglich der Handschutz auf Wirksamkeit geprüft und der zur Verfügung gestellte Gehörschutz benutzt werden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |
|  | - Maschine grundsätzlich vorher ausschalten. - Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | - Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten. - Verletzte bergen. - Erste Hilfe (Druckverband, Abbinden wenn nötig). - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |