| Firma: Arbeitsbereich: Stepperei Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B127 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen von Maschinen in der Stepperei |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | An Steppmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser oder Rollfuß arbeiten. Beim Hochklappen des Maschinenoberteils beide Hände benutzen, Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. Beim Steppen lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. Scheren nur in Etuis etc. am Körper tragen, nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. Bei der Sitzposition auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rücklehne achten, Nadel/Schaltwippe/Stuhl - senkrecht in einer Flucht. An Riegelmaschinen darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. An Haken-/Öseneinsetz- und Nietmaschinen muss arbeitstäglich der Handschutz auf Wirksamkeit geprüft und der zur Verfügung gestellte Gehörschutz benutzt werden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |
|  | Maschine grundsätzlich vorher ausschalten. Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten. Verletzte bergen. Erste Hilfe (Druckverband, Abbinden wenn nötig). Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |