| Firma: Arbeitsbereich: Werkstatt Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Beschneiden von Schuhteilen | Stand: B144 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Schuhmachermessern Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit handgeführen Schuhmacher- messern, die beim Schneidvorgang in Richtung des Körpers gehalten werden. |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schnitt- und Stichverletzungen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeiten bevorzugt im Sitzen ausführen. - Werkstück (z.B. Schuh) möglichst am Oberkörper fixieren. - Abgespreizter Daumen in Schnittrichtung auf dem Werkstück anlegen, jedoch aus dem Gefahrenbereich. - Kurzer Schnitt: - Kraftaufwand beim Schneidvorgang entsteht nicht durch Bizeps und Ellenbogen, sondern durch Schließen der Hand (Daumenzug). Das Messer bewegt sich! - Langer Schnitt: - Messerhand auf Oberschenkel ablegen, Daumen positionieren. Kraftverstärkung durch den Druck des Beines auf die Hand, die das Messer führt. - Nicht benutzte Messer sicher ablegen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Stumpfe Werkzeuge erfordern beim Schneiden einen hohen Kraftaufwand und ver-größern die Gefahr des Abrutschens. Deshalb müssen Schneidwerkzeuge rechtzeitig nachgeschliffen werden. - Ausgemustert werden müssen - – schartige, verbogene oder abgenutzte Klingen. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Erste Hilfe leisten (Druckverband/Abbinden wenn nötig) - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Stumpfe, schartige Klingen in Behältern sammeln. - Reparaturen an Schneidwerkzeugen sind nur von sachkundigen Personen durchzuführen. |  |  |  |  |