| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Karrenbalkenstanze Tätigkeit: Stanzen von | Stand: B208 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Bedienen der Karrenbalkenstanze |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schneiden der Hände an den Stanzmessern - Quetschen und Scheren der Hände beim Stanzvorgang - Quetschen und Scheren der Hände bei der Karrenfahrt - Fußverletzungen durch herab fallende Stanzmesser |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht über den Messerrücken greifen, Stanzmesser seitlich anfassen - Stanzmesser nicht am Ende des Stanztisches ablegen - Sichere Messerablage verwenden - Verkleidung an der Rückseite nicht entfernen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Mängeln oder Störungen an der Maschine: Ausschalten. - Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Not-Aus betätigen. - Erste Hilfe leisten. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal - Vor Reparaturen vom Stromnetz trennen: Netzstecker ziehen oder Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschloss sichern - Maschine von der Druckluftversorgung trennen und entlüften |  |  |  |  |