| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Karrenbalkenstanze Tätigkeit: Stanzen von | Stand: B208 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen der Karrenbalkenstanze |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Schneiden der Hände an den Stanzmessern ‒ Quetschen und Scheren der Hände beim Stanzvorgang ‒ Quetschen und Scheren der Hände bei der Karrenfahrt ‒ Fußverletzungen durch herabfallende Stanzmesser |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht über den Messerrücken greifen, Stanzmesser seitlich anfassen ‒ Stanzmesser nicht am Ende des Stanztisches ablegen ‒ Sichere Messerablage verwenden ‒ Verkleidung an der Rückseite nicht entfernen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Mängeln oder Störungen an der Maschine: Ausschalten. ‒ Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Not-Aus betätigen. ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal ‒ Vor Reparaturen vom Stromnetz trennen: Netzstecker ziehen oder Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschloss sichern ‒ Maschine von der Druckluftversorgung trennen und entlüften |  |  |  |  |