| Firma: Arbeitsbereich: Stepperei Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B127 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen von Maschinen in der Stepperei |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ An Steppmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser oder Rollfuß arbeiten. ‒ Beim Hochklappen des Maschinenoberteils ● beide Hände benutzen, ● Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. ‒ Beim Steppen ● lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. ‒ Scheren ● nur in Etuis etc. am Körper tragen, ● nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. ‒ Bei der Sitzposition ● auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rücklehne achten, ● Nadel/Schaltwippe/Stuhl – senkrecht in einer Flucht. ‒ An Riegelmaschinen ● darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. ‒ An Haken-/Öseneinsetz- und Nietmaschinen ● muss arbeitstäglich der Handschutz auf Wirksamkeit geprüft und der zur Verfügung gestellte Gehörschutz benutzt werden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine grundsätzlich vorher ausschalten. ‒ Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten. ‒ Verletzte bergen. ‒ Erste Hilfe (Druckverband, Abbinden wenn nötig). ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |