| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Orthopädieschuhtechnik Leistenfertigung Tätigkeit: Leistenschleifen/-fräsen | Stand: B078 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Buchenholzstaub |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Buchenholzstaub ist als Krebs erzeugend eingestuft (Nasenschleimhautkrebs) ‒ Staub kann mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Absauganlage benutzen ‒ Arbeitsplatz durch Saugen regelmäßig von Spänen und Staubablagerung säubern (kehren oder blasen ist grundsätzlich nicht zulässig) ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Entstehungsbrände mit Pulverlöscher bekämpfen, dabei Staubablagerungen möglichst nicht aufwirbeln, Staubexplosionsgefahr! ‒ Bei kurzzeitig großen Staubmengen Partikelmaske P2 benutzen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Augenkontakt mit viel Wasser weit geöffnetes Lid spülen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Holzstaub und -späne in sammeln Datum: Unterschrift: |  |  |  |