| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: PUR-Schuhbodenanspritzautomat Tätigkeit: Automaten bedienen | Stand: B110 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### B-Komponente Enthält vorvernetzte Isocyanate mit geringem Restmonomergehalt |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen ‒ Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut ‒ Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich ‒ Kann vermutlich Krebs erzeugen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten ‒ Absaugung regelmäßig überprüfen ‒ Augenschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und ggf. Schutzkleidung bei Reparatur und Wartungsarbeiten am Einspritzaggregat ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Unfall oder Unwohlsein, sofort informieren ‒ Bei Arztbesuch Etikett oder diese Betriebsanweisung vorzeigen ‒ Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen ‒ Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen; benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Verschlucken: Betroffene ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen, Etikett oder Datenblatt vorzeigen Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgehärtete Reste mit Spachtel entfernen ‒ Flüssige Verunreinigungen mit Sand abstreuen und aufnehmen; gute Lüftung Datum: Unterschrift: |  |  |  |