| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Orthopädieschuhtechnik Tätigkeit: Schäumen, Gießen, Laminieren | Stand: B092 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Harze, Schäume, Spachtel, Füllmasse und Härter Hierzu zählen: Polyester-Gießharze, Polyurethanweich- und -hartschäume sowie Acrylharze |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Entzündbar ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen ‒ Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut ‒ Sensibilisierung bei Hautkontakt möglich ‒ (schwach) Wasser gefährdend |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren ‒ Nur mit Absaugung bzw. bei guter Lüftung verarbeiten ‒ Schutzhandschuhe tragen ‒ Schutzbrille beim Mischen tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen ‒ Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen; Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen, Etikett oder Datenblatt vorzeigen Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgehärtete Reste mit Spachtel entfernen ‒ Flüssige Verunreinigungen mit Sand abstreuen und aufnehmen, gute Lüftung Datum: Unterschrift: |  |  |  |