| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Kleben mit PUR-Hotmelt/ Sohlen abdichten | Stand: B116 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### PUR-Hotmelt (enthält Isocyanate) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Gesundheitsschädlich ‒ Enthält Isocyanate: Sensibilisierung (Allergie) durch Einatmen und Hautkontakt möglich ‒ Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur ‒ Schwach wassergefährdend ‒ Bildet im Brandfall gefährliche Gase ‒ Kann vermutlich Krebs erzeugen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Berührung mit heißem Klebstoff vermeiden ‒ Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten ‒ Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Baumwollunterziehhandschuhe und Hautschutzmittel benutzen ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille benutzen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich sofort verlassen ‒ Brandgase nicht einatmen ‒ Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen ‒ Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen ‒ Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Hautkontakt: Mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülen Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammeln und der Entsorgung durch zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |