| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädieschuhmacher Tätigkeit: Schuhfertigung | Stand: B077 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Polyurethan-Klebstoff |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Leicht entzündbar ‒ Reizt die Augen und die Atmungsorgane ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken ‒ Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich ‒ Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen ‒ Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht zu nah am Gesicht einstreichen, Hautkontakt vermeiden ‒ Zündquellen fernhalten – nicht rauchen ‒ Klebstoffauftrag nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen ‒ Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen ‒ Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten ‒ Beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bekämpfen ‒ Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren ‒ Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden ‒ Zündquellen fernhalten, keine elektrischen Schalteinrichtungen betätigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Nach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgetrocknete Leergebinde einer geordneten Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |