| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuhfertigung/Montage Tätigkeit: Sohlen und Schaft einstreichen | Stand: B081 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Polyurethan-Vorstrich |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Leicht entzündbar ‒ Reizt die Augen und Atmungsorgane ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken ‒ Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen ‒ Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich ‒ Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Vor Beginn der Arbeit Absaugung einschalten, auf Funktionsfähigkeit achten ‒ Hautkontakt vermeiden ‒ Zündquellen fernhalten, nicht rauchen ‒ Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten ‒ Beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen ‒ Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren ‒ Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden; Zündquellen fernhalten, auch keine elektr. Schalteinrichtung betätigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen, Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Nach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Gebinde restlos entleeren und aushärten lassen, anschließend zur Verwertung weiterleiten Datum: Unterschrift: |  |  |  |