| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädieschuhmacher Tätigkeit: Entfetten | Stand: B067 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reiniger und Verdünner auf Acetonbasis |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Leicht entzündbar ‒ Reizt die Augen ‒ Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen ‒ Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen ‒ Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Lösemittelbeständige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtsitzende Schutzbrille tragen ‒ Verwendung nur bei eingeschalteter Absaugung ‒ Von Zündquellen fernhalten ‒ Behälter an gut belüftetem Ort aufbewahren ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall Gefahrenbereich verlassen; Feuerwehr verständigen ‒ Gefahrenbereich nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (Isoliergerät) betreten Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen, Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfetten Augenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – Augenarzt Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Verschütten mit Universalbinder aufsaugen und in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren ‒ Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |