| Firma: Arbeitsbereich: Werkstatt Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Beschneiden von Schuhteilen | Stand: B144 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Umgang mit Schuhmachermessern Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit handgeführen Schuhmacher- messern, die beim Schneidvorgang in Richtung des Körpers gehalten werden. |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Schnitt- und Stichverletzungen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeiten bevorzugt im Sitzen ausführen. ‒ Werkstück (z. B. Schuh) möglichst am Oberkörper fixieren. ‒ Abgespreizter Daumen in Schnittrichtung auf dem Werkstück anlegen, jedoch aus dem Gefahrenbereich. Kurzer Schnitt: ‒ Kraftaufwand beim Schneidvorgang entsteht nicht durch Bizeps und Ellenbogen, sondern durch Schließen der Hand (Daumenzug). Das Messer bewegt sich! Langer Schnitt: ‒ Messerhand auf Oberschenkel ablegen, Daumen positionieren. Kraftverstärkung durch den Druck des Beines auf die Hand, die das Messer führt. ‒ Nicht benutzte Messer sicher ablegen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Stumpfe Werkzeuge erfordern beim Schneiden einen hohen Kraftaufwand und vergrößern die Gefahr des Abrutschens. Deshalb müssen Schneidwerkzeuge rechtzeitig nachgeschliffen werden. ‒ Ausgemustert werden müssen schartige, verbogene oder abgenutzte Klingen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Erste Hilfe leisten (Druckverband/Abbinden wenn nötig) ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Stumpfe, schartige Klingen in Behältern sammeln. ‒ Reparaturen an Schneidwerkzeugen sind nur von sachkundigen Personen durchzuführen. |  |  |  |  |