| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Umfangswickler Tätigkeit: Bedienen des Umfangswicklers | Stand: B130 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten an Umfangswicklern |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Dockengestell sorgfältig positionieren ‒ Schutzschuhe tragen ‒ Antriebsarm nur absenken, wenn sich keine Person am Dockengestell befindet. Absenken unterbrechen, wenn sich eine Person nähert. ‒ Warenanfang faltenfrei am Wickeldorn befestigen, so dass beim Anlauf des Wicklers keine Korrektur erforderlich ist. ‒ Schutzeinrichtungen nicht verstellen oder untergreifen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Umgeschlagene Kanten nicht vor der Aufwickelstelle ausstreifen. ‒ Ware, wenn unvermeidbar, nur an der Unterseite der Docke glätten. ‒ Bei Störungen sofort Meister rufen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine ausschalten, Alarm auslösen, mit dem Löschen beginnen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten. ‒ Verletzten bergen. ‒ Rettung einleiten. ‒ Erste Hilfe leisten (Ersthelfer herbeiholen und z.B. Druckverband anlegen) Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen. Beschädigungen oder falsche Einstellung sofort dem Meister melden. |  |  |  |  |