| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ausrüstung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Formaldehydhaltige Ausrüstungschemikalien (Formaldehydgehalt von 1 % bis < 5 %) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Formaldehyd kann vermutlich Krebs erzeugen ‒ Kann allergische Hautreaktionen verursachen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Umfüllen und bei Reinigungsarbeiten immer PVC-Schutzhandschuhe und Kunststoffschürze tragen; bei Bedarf zusätzlich Atemschutzmaske (Filtergerät mit Gasfilter, Filtertyp B, Kennfarbe grau oder Isoliergerät) tragen ‒ Kühl und trocken lagern, bei höheren Temperaturen kann Formaldehyd abgespalten werden ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Brand: – Gefahrenbereich verlassen; Feuerwehr alarmieren Verschütten: – Größere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Mittel (Sand, Sägemehl) aufnehmen und Atemschutz-Filtergerät mit Filtertyp B (grau) oder bei unklaren Verhältnissen Isoliergerät benutzen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen ‒ Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid ca. 15 Minuten spülen ‒ Beim Einatmen an frische Luft gehen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abfälle nicht in den Ausguss schütten; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln Datum: Unterschrift: |  |  |  |