| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B051 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Essigsäure 90%–100% |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Wirkt stark ätzend auf Augen, Haut und Schleimhäute Dämpfe wirken stark reizend auf Augen und Atemwege Flüssigkeit und Dampf entzündbar |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Säurebeständige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen Absaugung benutzen und auf Wirksamkeit der Absaugung achten In geschlossenen Behältern transportieren Rauchen verboten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Nach Auslaufen größerer Mengen Gefahrenbereich sofort verlassen Atemschutzvollmaske (Gasfilter E, Kennfarbe: gelb), bei Konzentration > 1 % Isoliergerät benutzen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen von Dämpfen an Frischluft bringen Benetzte Kleidung sofort entfernen Betroffene Haut sofort mit Wasser mind. 15 Minuten spülen Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Ausgelaufene Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und mit Natriumbicarbonat oder Kalksand neutralisieren und in den Säureabfluss einleiten Datum: Unterschrift: |  |  |  |