| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B053 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Konzentrierte Schwefelsäure (96%) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht schwere Verätzungen und schlecht heilende Wunden Freiwerdende Dämpfe und Aerosole können zu Schäden der Schleimhäute und Augen führen Beim Mischen mit Wasser starke Wärmeentwicklung! Konzentrierte Schwefelsäure kann organische Substanzen unter Verkohlung zerstören |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Arbeiten mit konzentrierter Säure dichtsitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurefeste Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren ins Wasser geben. Niemals umgekehrt! Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Ausgelaufene Säure mit Kalk oder Soda neutralisieren und mit viel Wasser wegspülen Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen Atemvollschutzmaske mit Filter P2 (weiß) tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen Betroffene Haut sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Schwefelsäure vorsichtig mit viel Wasser verdünnen und im Ausgleichsbecken neutralisieren Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |