| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B053 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Konzentrierte Schwefelsäure (96%) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Verätzungen und schlecht heilende Wunden - Freiwerdende Dämpfe und Aerosole können zu Schäden der Schleimhäute und Augen führen - Beim Mischen mit Wasser starke Wärmeentwicklung! - Konzentrierte Schwefelsäure kann organische Substanzen unter Verkohlung zerstören |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Arbeiten mit konzentrierter Säure dichtsitzende Schutzbrille/Gesichts-schutz, säurefeste Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen - Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren ins Wasser geben. Niemals umgekehrt! - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Ausgelaufene Säure mit Kalk oder Soda neutralisieren und mit viel Wasser wegspülen - Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen - Atemvollschutzmaske mit Filter P2 (weiß) tragen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Betroffene Haut sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen - Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen - Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Schwefelsäure vorsichtig mit viel Wasser verdünnen und im Ausgleichsbecken neutralisieren - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |